附件1

综合改造内容及指导标准

| 项目类别 |  | 序号 | 项目名称 | 改造提升内容 | 改造提升标准 | 项目 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础配套设施更新改造 | 小区内基础设施 | 1 | 供水管网改造 | 供水“一户一表”改造；供水老化管（线）及设施更新改造。 | 水压力稳定，抄表到户。 | 基础项 |
|  |  | 2 | 供电管网改造 | 供电“一户一表”改造；供电管（线）及设施更新改造。 | 电压力稳定，抄表到户。 | 基础项 |
|  |  | 3 | 供气管网改造 | 供气“一户一表”改造；供气老化管（线）及设施更新改造。 | 气压力稳定，抄表到户。 | 基础项 |
|  |  | 4 | 地面绿化补建 | 结合小区现状绿化情况，对原有绿地进行恢复改造，对空地按宜绿则绿的原则建设。对原有绿地或空地进行规划设计和绿化建设。 | 绿量平衡、有序。 | 基础项 |
|  |  | 5 | 墙体绿化规范 | 通过窗台、阳台等绿化实施楼体绿化，有条件的实施屋顶绿化。 | 绿量平衡、有序。 | 增加项 |
|  |  | 6 | 道路平整 | 对破损道路进行修复平整，同步进行坡道改造和人行盲道建设，完善步行道路。 | 道路平整通畅，坡道、盲道完善。 | 基础项 |
|  |  | 7 | 公共照明增设 | 小区公共通道有基本照明功能。 | 设置规范，布局合理，符合实际。 | 基础项 |
|  |  | 8 | 消防设施设备 更新改造 | 对损坏、缺失消防设施进行修复、更换、增设，整治消防车道、救援场地、疏散楼梯、疏散通道、安全出口。鼓励充分运用物联网技术，对公共消防设施、建筑消防设施、电气线路以及燃气管线等运用情况进行实时监测，并接入城市消防远程监控系统。 | 符合消防法和国家工程建设消防技术标准。 | 基础项 |
|  |  | 9 | 安防设置更换或增设 | 对小区防盗门、对讲系统、监控系统等进行修缮、更换或增设。 | 门禁系统完好，保障每户对讲通畅。监控系统符合国标GB28181，完好无损，存储时间30天以上。 | 增加项 |
|  |  | 10 | 雨污管网改造 | 实施雨污分流改造。难以改造的，采取截流、调蓄和治理等措施，屋面雨水应单独接入雨水管道，阳台污水应接入污水管道。 | 雨污分流，、排放有序。 | 基础项 |
|  |  | 11 | 增设垃圾收分类容器 | 对破损垃圾桶（箱）等进行修复更换。 | 垃圾桶（箱）规格一致，外观整洁，分类归集，分布合理。 | 基础项 |
| 基础配套设施更新改造 | 与小区相关相邻市政基础设施 | 12 | 相关相邻道路补缺改造提升 | 对与小区直接相关相邻的破损道路进行更新改造，同步进行坡道改造和人行盲道建设改造，完善步行道路。 | 道路平整通畅，坡道、盲道完善。 | 基础项 |
|  |  | 13 | 相关相邻水、电、气管网补缺改造提升 | 对与小区直接相关相邻的水、电、气老化管线及设施进行更新改造。 | 水、电、气压力稳定，线路规整。 | 基础项 |
|  |  | 14 | 相关相邻供排水设施补缺改造提升 | 对与小区直接相关相邻的老化供排水设施进行改造提升。 | 供排水设施运行通畅，无渗漏。 | 基础项 |
|  |  | 15 | 相关相邻停车库（场）补缺改造提升 | 合理规划、布局与小区相关相邻停车库（场），对与小区直接相关相邻停车库（场）进行改造提升。 | 停车库（场）设置科学、有序，保障消防安全和车辆出入。 | 增加项 |
|  |  | 16 | 相关相邻污水处理设施补缺改造提升 | 实施雨污设施改造提升。难以改造的，采取截流、调蓄和治理等措施，严防污水混接雨水管道、雨水混接污水管道，做到雨、污水收集、排放有序。 | 污水设施无渗漏，雨污分流。 | 基础项 |
|  |  | 17 | 相关相邻垃圾处理设施补缺改造提升 | 按垃圾分类的管理原则，对相关相邻垃圾站（场）等进行改造提升，对破损垃圾桶（箱）等进行修复更换。 | 垃圾站（场）整洁有序，垃圾桶（箱）规格一致，外观整洁，分类归集，分布合理。 | 基础项 |
| 房屋公共区域修缮改造 |  | 18 | 电梯加装 | 具备条件的实施电梯加装工作。 | 具备条件的按照住建部及重庆市相关要求进行建设。 | 增加项 |
|  |  | 19 | 海绵城市建设 | 具备条件的实施绿色屋顶、透水铺装、下沉式绿地、雨水花园、传输型植被草沟等海绵城市建设措施，提高老旧小区的雨水积存和蓄滞能力。 | 具备条件的按照住建部及重庆市相关要求进行建设。 | 增加项 |
|  |  | 20 | 体育设施安装或修复 | 维修原有体育器械，达到安全使用要求；新安装体育器械，符合实用原则。 | 兼顾实用和安全。 | 基础项 |
|  |  | 21 | 小区公共空间建设 | 利用架空层或公共场地，设置休憩设施或物业服务用房。 | 设施完好，布局合理。 | 增加项 |
| 房屋公共区域修缮改造 |  | 22 | 修缮破损围墙、屋面 | 对破损围墙、屋面等进行修缮。治理渗透问题，清除影响市容市貌或有安全隐患的吊挂物等。 | 符合防水要求。修复屋面色彩与本栋楼外观色彩基本一致。 | 基础项 |
|  |  | 23 | 楼体外线缆规整 | 对供电、通信、有限电视等各种线缆进行规整，对线缆穿管、穿墙、外露等进行遮避。 | 管线布局整洁、有序。 | 基础项 |
|  |  | 24 | 修复公共楼梯 | 对楼梯、扶手进行修缮、更新。 | 实用、整洁。 | 基础项 |
|  |  | 25 | 对空调机位规整 | 对空调机位设置有安全隐患的，实施重新移位。 | 布局合理，无安全隐患。 | 增加项 |
| 公共服务设施建设改造 |  | 26 | 公共服务设施配置 | 按照街道和社区综合服务中心的规划布局，既有小区内部或周边具备条件配置便民服务中心、菜市场等公共服务设施的，按标准配置。 | 配置符合规定。 | 基础项 |
|  |  | 27 | 养老抚幼设施配置 | 引导按照区域式、分布式相结合补充适老养老、抚幼设施，具备条件的通过购置、置换、租赁等方式配置适老养老、抚幼设施。 | 配置符合规定。 | 基础项 |
|  |  | 28 | 无障碍设施改造 | 具备条件的，对出入口有高差位置进行无障碍坡道改造；台阶入口增加栏杆或扶手。 | 配置符合规定。 | 基础项 |
|  |  | 29 | 设置快递服务设施 | 设置快递服务设施。 | 布局合理，方便使用。 | 增加项 |
|  |  | 30 | 更新补建信报箱 | 对原有已损毁的信报箱进行修复或补建信报箱。 | 按标准统一安装。 | 增加项 |
|  |  | 31 | 停车库（场）设置 | 合理规划、设置小区内交通标示、标线和道闸等，明确相应机构或人员实施停车管理；分路段、分时段科学划定路内停车泊位，鼓励开放小区周边路内夜间停车；具备条件的，支持增加机械式停车设施。 | 车位设置科学、有序，能保障消防安全和车辆出入。 | 增加项 |
| 公共服务设施建设改造 |  | 32 | 设置社区特色景观 | 结合小区文化、历史、地貌等特色，设置具有特色的绿色、人文景观。 | 合理布局，艺术美观。 | 统筹实施项 |
|  |  | 33 | 设置社区综合文化服务中心 | 合理利用小区公共区域或空置空间，挖掘小区文化脉络和集体智慧，新建或完善社区综合文化服务中心，配套设置宣传橱窗、书吧、文化活动室、文体设施、多媒体互动宣传查询等功能设施 | 合理、方便、实用，有助于居民文化提升和信息传达 | 统筹实施项 |
|  |  | 34 | 卫生服务站配置 | 根据居民要求，在社区卫生服务中心难以覆盖的地区，可通过购置、置换、租赁等方式设置卫生服务站。 | 配置符合规定。 | 统筹实施项 |
|  |  | 35 | 日间料理站配置 | 小区内部或周边具备条件的，通过购置、置换、租赁等方式配置日间料理站，为居民提供用餐、加工、送餐等服务。 | 配置符合规定，严格食品选配和加工标准，保证食品卫生安全。 | 统筹实施项 |
|  |  | 36 | 实施“雪亮工程” | 按照工程要求，改善修复小区整体照明设施。 | 配置符合规定。 | 统筹实施项 |
|  |  | 37 | 设置社区警务室 | 根据片区派出所警力分配，合理设置社区警务室。 | 合理布局，维护社区公共安全，提高社区治安管控水平。 | 统筹实施项 |
|  |  | 38 | 公共停车场和步行系统建设 | 对小区内或周边具备条件的，新建智能化公共停车场，改造完善小区及周边步行系统。 | 合理布局，不影响公共交通和消防系统，方便快捷。 | 统筹实施项 |
|  |  | 39 | 设置公共厕所 | 具备条件的，新建或修复更新公共厕所。 | 合理布局，卫生方便。 | 统筹实施项 |